|  | 412 | 427 |  | 434 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шины: |  |  |  |  |  |
| Тип | Пневматические, камерные, низкопрофильные |  | Пневматические, камерные |  |  |
| Рисунок протектора | Дорожный, с индикатором износа |  | Универсальный |  |  |
| Размер | 6,45-13" |  | 6,40—13" |  | 6,40—13" |

Механизмы управления

| Рулевое управление: |  |
| --- | --- |
| - тип рулевой передачи | Глобоидный червяк с двойным роликом; передаточное число 16, 12 (при среднем положении сошки) |
| - рулевое колесо | С двумя спицами, с «утопленной» ступицей и мягкой накладкой на крышке включателя звукового сигнала; диаметр обода рулевого колеса 400 мм |
| - рулевая колонка | Травмобезопасная, энергопоглощающая, телескопическая |
| - рулевой привод | Трапеция с трехзвенной поперечной рулевой тягой и маятниковым рычагом, расположенная сзади поперечины передней подвески |
| Тормозное управление: |  |
| - тип тормозного механизма | Барабанный, колодочный. Колодки тормозов плавающие. Зазор между накладками колодок и тормозными барабанами регулируется автоматически |
| - рабочая тормозная система | С гидравлическим общим (или раздельным) приводом и с гидровакуумным (или вакуумным) усилителем и регулятором давления в приводе к тормозам задних колес, действует на все колеса. Тормозные механизмы передних колес снабжены каждый двумя колесными цилиндрами. Педаль тормоза подвесная |
| - стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом и рычагом, установленным на полу кузова между передними сиденьями, действует на колодки тормозных механизмов только задних колес |
| # Электро- и радиооборудование |  |
| Система электропроводки | Однопроводная, отрицательный полюс источников тока соединен с корпусом («массой») |
| Номинальное напряжение в сети в В | 12 |
| Аккумуляторная батарея | Типа 6СТ-55 (12МВ-55), емкостью 55 А-ч, расположена под капотом на специальном кронштейне |
| Генератор | Типа Г250-Ж1, переменного тока с встроенными выпрямителями. Максимальная сила тока 40 А |
| Реле-регулятор | Типа РР362-А, контактно-транзисторный |
| Стартер | Типа СТ117, смешанного возбуждения, с электромагнитным дистанционным включением и муфтой свободного хода; мощностью 1,1 л. с. |
| Распределитель зажигания | Типа Р118, с центробежным и вакуумным регуляторами угла опережения зажигания |
| Свеча зажигания | Типа А 7,5 СС, с синоксалевым изолятором и резьбой СП М14Х 1,25 |
| Выключатель (замок) зажигания | Типа 2101, комбинированный с включателем стартера и с противоугонным устройством |
| Звуковой сигнал | Типа С44, однотональный, электромагнитный, вибрационный, установлен на щите радиатора под капотом |
| Приборы освещения | Фары, подфарники, задние фонари (трехсекционные, с катафотами), задние (у модели 412) фонари-указатели поворотов, фонари освещения номерного знака, фонари света стоянки (у модели 412), лампы освещения багажника (у модели 412), два плафона внутреннего освещения салона кузова, фонарь освещения дороги при заднем ходе (у моделей 427 и 434), переносная лампа (штепсель под капотом), подкапотная лампа |
| Приборы световой сигнализации | Стоп-сигнал, сигнал движения задним ходом, указатели поворотов с автоматическим выключением |
| Контрольно-измерительные приборы | Комбинация приборов типа КП213-В2, объединяющая в одному пластмассовом корпусе спидометр с счетчиком пройденного пути; амперметр; указатели уровня бензина в баке, давления масла в системе смазки, двигателя, температуры охлаждающей двигатель жидкости; контрольные (сигнальные) лампы включения дальнего света фар, указателей поворотов и ручного тормоза |
| Прикуриватель | Типа ПТ5, установлен на лицевой панели отопителя кузова |
| Стеклоочиститель | Типа СЛ220-П, с двумя щетками, с электрическим приводом и двумя скоростными режимами работы; с термобиметаллическим предохранителем в цепи питания электродвигателя |
| Радиоприемник | А-370М1, двухдиапазонный, транзисторный, с номинальной выходной мощностью 2 Вт |
| Антенна | Телескопическая, трехштыревая, размещена на правом переднем крыле кузова |
| # Кузов |  |
| Конструкция | Цельнометаллический несущий. Боковые двери имеют приварные рамки окон |
| Стекла окон | Безопасные: стекло ветрового окна трехслойное (типа триплекс), остальные — закаленные; стекла ветрового и заднего окон гнутые |
| Вентиляция | Местная, бессквозняковая, осуществляется в передней части кузова с помощью поворотных стекол в передних дверях; общая, обеспечивается при опускании стекол в дверях и открытии крышки вентиляционного люка в передней части кузова (перед ветровым стеклом) |
| Оперение | Передние крылья съемные, задние приварные. Капот открывается вперед (петли расположены в передней его части) и отпирается изнутри кузова |
| Обивка сидений и внутренних панелей | Синтетические заменители кожи и тканей |
| Оборудование | Отопитель кузова и обогреватель ветрового стекла (с нагревом поступающего в кузов наружного или циркулирующего внутреннего воздуха и с использованием теплоты охлаждающей двигатель жидкости); омыватель ветрового стекла; вещевой ящик с крышкой; два противосолнечных щитка; зеркало2, пепельницы; прикуриватель; крючки для одежды, объединенные с тремя поручнями над верхними частями проемов дверей (на автомобиле модели 434 только один поручень с крючком); коврики на полу кузова и в багажнике3; грязезащитные фартуки за задними колесами; грязезащитные щитки за передними колесами |

1 Автомобиль   «Москвич-434»   не   оборудуется   радиоприемником   и   антенной.

2 Автомобиль «Москвич-434» снабжен двумя зеркалами, расположенными на передних крыльях.

3 В грузовом отделении кузова автомобиля «Москвич-434» коврик не предусмотрен.

| # Заправочные емкости (номинальные) в л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Топливного бака | 46 |  |  |
| Системы охлаждения двигателя (с отопителем кузова) | 8,5 (жидкости ТОСОЛ А-40) |  |  |
| Системы смазки двигателя | 5,2 |  |  |
| Системы гидропривода выключения сцепления | 0,15 |  |  |
| Картера коробки передач (с удлинителем) | 0,9 |  |  |
| Картера заднего моста | 1,3 |  |  |
| Картера рулевого механизма | 0,16 |  |  |
| Системы гидравлического тормозного привода: |  |  |  |
| - общего | 0,373 |  |  |
| - раздельного | 0,374 |  |  |
| Переднего амортизатора | 0,135 |  |  |
| Заднего амортизатора | 0,225 |  |  |
| Аккумуляторной батареи | 4,0 |  |  |
| Бачка омывателя стекла ветрового окна | 1.9 |  |  |
| # Основные данные для регулировок и контроля |  |  |  |
| Зазоры между наконечниками нажимных болтов коромысел и стержнями клапанов (на холодном двигателе) в мм: |  |  |  |
| - для впускного клапана | 0,15 |  |  |
| - для выпускного | 0,15 |  |  |
| Прогиб ветви ремня вентилятора, расположенной между шкивами водяного насоса и генератора, под давлением большого пальца руки в мм | 12—15 |  |  |
| Нормальная температура жидкости, охлаждающей двигатель (тепловой режим), в °С | 80—100 |  |  |
| Температура начала открытия клапана термостата в °С | 80±2 |  |  |
| Температура полного открытия клапана термостата в °С | 93 ±2 |  |  |
| Расстояние от плоскости разъема поплавковой камеры до уровня бензина при проверке через смотровое окно в мм | 20 ± 1 |  |  |
| Зазор между контактами прерывателя в мм | 0,35—0,45 |  |  |
| Зазор между электродами свечи в мм | 0,8 + 0,15 |  |  |
| Напряжение На клеммах генератора, поддерживаемое реле-регулятором, при температуре регулятора и окружающей среды +20° С, при токе нагрузки 14 А и скорости вращения ротора генератора 3000±150 об/мин в В | 13,3—14,1 |  |  |
| Сила тока срабатывания реле защиты от коротких замыканий при температуре 20—70° С в А | 3,2—3,6 |  |  |
| Свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в мм | 4,5-5,5 |  |  |
| Свободный ход педали тормоза (при эксплуатации не регулируется) в мм | 1—5 |  |  |
| Уровень тормозной жидкости в питательных бачках главного цилиндра гидропривода сцепления и главного тормозного цилиндра (от верхней кромки бачка) в мм | 10—15 |  |  |
| Давление воздуха в холодных шинах1 колес в кгс/см2: |  |  |  |
| - передних | 1,7+0,1 | 1,7+0,1 | 1,7+0,1 |
| - задних | 1,7+0,1 | 2,1+0,1 | 2,5+0,1* |
| Схождение передних колес (при измерении раздвижной линейкой) в мм | 1-2 |  |  |

1 Давление воздуха в шинах, нагретых в результате движения, должно быть на 0,3кгс/см2 выше указанного. При длительных поездках   на   автомобиле   «Москвич-412» » с повышенными скоростями и нагрузками, близкими к предельным, давление в холодных шинах задних колес рекомендуется повышать до 2,0 кгс/см2.

- При наличии груза в кузове весом 250 кгс давление в шинах должно быть равно 2,0+1 кгс/см2.

В: После дождя на полу появляется вода. Откуда?

О: Засорилась щель А. Прочистите её со стороны двигателя.

Консервация.

3.                                                    Смажьте узлы трения автомобиля, имеющие прессмасленки, с помощью шприца.

4.                                                     Выпустите охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя 1.

5.                                                    Пустите двигатель и дайте ему проработать в течение 3— 5 мин на холостом ходу. Остановите двигатель, выпустите масло из картера и поставьте на место пробку сливного отверстия.

6.                                                 Дайте двигателю остыть, выверните свечи и залейте в каждый цилиндр примерно по 30 см3 (по столовой ложке) чистого масла, применяемого для двигателя.

7.                                                   Проверните коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой для того, чтобы стенки цилиндров, поршни, поршневые кольца покрылись защитной масляной пленкой. Затем вверните свечи.

8.                                                     Снимите приводной ремень вентилятора.

9.                                                   Удалите топливо из карбюратора и топливного насоса. Для этого выверните спускную гфобку из поплавковой камеры карбюратора и выпустите из него топливо, отсоедините приемный топливопровод от топливного насоса и с помощью тяги рычага ручного привода диафрагмы насоса перекачайте из него топливо в карбюратор, снимите крышку корпуса насоса и выдуйте сжатым воздухом топливо из корпуса насоса, поставьте крышку на место, присоедините к насосу приемный топливопровод и вверните спускную пробку в поплавковую камеру карбюратора.

10.                                                    Слейте 3—5 л топлива из топливного бака, чтобы удалить грязь и отстой.

Для предохранения бака от коррозии полностью заправьте его чистым топливом.

Примечание. При сливе отстоя из бака нужно обязательно приподнять переднюю часть автомобиля на 150—200 мм, для чего следует поставить передние колеса на деревянные или другие подкладки соответствующей высоты. Для предупреждения отката автомобиля затормозите его стояночным тормозом и включите первую передачу.

11.                                                  Заклейте промасленной лентой (бумажной или тканевой) входное отверстие корпуса воздушного фильтра и выходное отверстие отводящей трубы глушителя.

12.                                                  Очистите все электропровода от грязи и насухо протрите.

13.                                            Смажьте защитной смазкой ПВК контакты прерывателя.

14.                                                  Храните аккумуляторную батарею согласно указаниям, приведенным в инструкции по ее эксплуатации, прилагаемой к автомобилю.

15.                                                   Покройте сплошным тонким слоем защитной смазки:

а) все неокрашенные крепежные детали механизмов двигателя и агрегатов шасси и узлов кузова (гайки, резьбовые концы винтов);

б) все шарнирные соединения приводов управления воздушной и дроссельными заслонками карбюратора; коробкой передач (шарнирные соединения тяг с рычагами); стояночным тормозом;

жалюзи радиатора; запором капота и запором багажника;

в) ручьи шкивов коленчатого вала, водяного насоса и генератора;

г) корпуса свечей и углубления для размещения свечей в головке блока цилиндров;

д) наконечники проводов, присоединяемых к аккумуляторной батарее;

е) хромированные  поверхности   приборов,  оборудования и арматуры кузова, декоративных деталей и буферов.

16. Установите автомобиль на металлические или другие подставки так, чтобы шины не касались пола (земли). Давление в шинах снизьте до 1,0 кгс/см2. Установите подставки под основание кузова в местах расположения кронштейнов-гнезд, предназначенных для лапы домкрата, или под кронштейны-гнезда, если используете подставки изготовления АЗЛК (к подставкам прилагается инструкция по применению).

17. Снимите колеса и тормозные барабаны и очистите их от грязи. Отремонтируйте шины, имеющие повреждения. Поставьте тормозные барабаны на болты фланцев ступиц и полуосей и закрепите винтами.

18. Заклейте промасленной лентой отверстия в тормозных барабанах и во фланцах полуосей, а также зазоры между щитами тормозов и барабанами.

Поставьте на болты фланцев ступиц и полуосей колеса и закрепите их гайками.

19.    Заклейте воздушный клапан  (сапун)   картера   заднего моста изоляционной лентой.

20. Закройте двигатель (под капотом) брезентом, непромокаемой тканью или промасленной бумагой для защиты от пыли

(если автомобиль при хранении в помещении не покрыт чехлом)

21. Проверьте шоферский инструмент и принадлежности, покройте  металлические  неокрашенные   поверхности  защитной смазкой и оберните инструмент промасленной бумагой.

22. Смажьте механизмы арматуры кузова.

1 Если система охлаждения двигателя заправлена  антифризом ТОСОЛ А-40, его можно не выпускать.

Обслуживание автомобиля в период консервации

Один раз в два месяца произведите следующие операции обслуживания автомобиля:

1. Снимите чехол и осмотрите автомобиль. При обнаружении ржавчины поврежденные участки поверхности кузова и деталей очистите и покрасьте или покройте защитной смазкой.

2. Выверните свечи и включите первую передачу в коробке передач, проверните пусковой рукояткой коленчатый вал (10 I 15 оборотов) и вверните в головку цилиндров свечи, затем вновь закройте промасленной лентой отверстия в тормозных барабан;) и во фланцах полуосей, а также зазоры между щитами тормозов и барабанами.

3.  Поверните рулевое колесо на 2—3 оборота в каждую сторону.

4.  Нажмите и отпустите педали тормоза и сцепления (3 - 5 раз).

5.  Удалите с поверхностей деталей универсальную среднеплавкую смазку УС (если она применялась в качестве защитной смазки) и замените ее свежей.

Один раз в четыре месяца выполните следующее:

1. Замените бензин в баке свежим, так как при длительном хранении бензина в его составе образуются смолистые осадки!

2. Замените смазку УС (если она применялась в качестве защитной смазки) свежей.

3. Выверните свечи и залейте в каждый цилиндр примерно и 30 см3 чистого масла, применяемого для двигателя.

Включите первую передачу в коробке передач, проверит пусковой рукояткой коленчатый вал (10—15 оборотов) и вверните свечи в головку цилиндров, затем вновь заклейте промасленной лентой отверстия в тормозных барабанах и во фланца  полуосей, а также зазоры между щитами тормозов и барабанами.

Подготовка автомобиля к эксплуатации после консервации

Подготавливайте автомобиль к эксплуатации после длительного хранения в следующем порядке:

1. Доведите давление в шинах до нормального, удалите по,! ставки из-под основания кузова автомобиля.

2. Удалите защитную смазку с деталей чистой и мягкой тряпкой.

3. Удалите промасленную бумагу и изоляционную ленту, которыми были заклеены отверстия в деталях и зазоры между ними.

4.  Наденьте приводной ремень вентилятора и отрегулируй те его натяжение, проверив, тщательно ли очищены ручьи шкивов от защитной смазки.

5. Приведите в рабочее состояние и установите на автомобиль аккумуляторную батарею. Перед присоединением наконечников проводов к клеммам батареи тщательно протрите наконечники.

6. Залейте свежее масло в картер двигателя.

7. Промойте спиртом или чистым бензином контакты прерывателя| и протрите их насухо замшей.

8. Выверните свечи и промойте их в неэтилированном беизине. Не ввертывая свечей, проверните пусковой рукояткой коленвал (10—15 оборотов) для освобождения цилиндров от лишнего масла, а затем вверните свечи в головку цилиндров.

9. Смажьте узлы трения автомобиля, имеющие пресс-масленки с помощью шприца.

10. Протрите и отполируйте поверхность кузова фланелью.

Перед началом эксплуатации заправьте двигатель охлаждающей жидкостью и тщательно проверьте работу всех агрегатов, и механизмов автомобиля.

Клапана.

Во избежание чрезмерного обгорания фасок головок клапанов притирайте клапаны к их седлам при всяком демонтаже головки блока. После притирки клапанов и установки головки на блок цилиндров гайки шпилек ее крепления затягивайте в последовательности, показанной на рис.

Затяжку производите накидным ключом 19 мм усилием одной руки, без рывков. В случае использования динамометрического ключа момент затяжки гаек должен быть равен 9—10 кгс-м.

При дальнейшей эксплуатации автомобиля подтягивайте гайки крепления головки блока цилиндров только на холодном двигателе.

В процессе последующей работы двигателя начальная регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов может нарушаться вследствие естественного износа контактирующих поверхностей наконечников нажимных болтов коромысел и стержней клапанов, а также из-за ослабления затяжки контргаек нажимных болтов.

Следует иметь в виду, что увеличение тепловых зазоров в приводе клапанов сопровождается повышенным стуком, поэтому может быть своевременно обнаружено. Повышенный стук в приводе клапанов хотя и неприятен, но не опасен для сохранности деталей клапанного механизма двигателя. Значительно опаснее уменьшение или отсутствие тепловых зазоров в приводе, особенно выпускных клапанов, так как при этом стуки или очень слабы или вообще не прослушиваются. При отсутствии тепловых зазоров клапаны садятся в седла неплотно, в результате чего головки их обгорают и выходят быстро из строя.

Учитывая изложенное, время от времени снимайте крышку с головки блока цилиндров и, не прибегая к помощи щупа, проверяйте, имеются ли тепловые зазоры в приводе выпускных клапанов, покачивая их коромысла. Предварительно убедитесь, что проверяемые клапаны полностью закрыты (подробнее об этом см. ниже). Такая проверка не исключает, однако, необходимости проверять тепловые зазоры (с помощью щупа) с определенной периодичностью.

Масла, смазки и специальные жидкости, применяемые для агрегатов и механизмов автомобилей «Москвич»

| Условные обозначения смазки | Наименование, марка, ГОСТ, ТУ |
| --- | --- |
| МД | Масло для двигателя 1. Масло автомобильное для карбюраторных двигателей, ТУ 38-101-415—73: М12Г (№ 8) — летнее; М8Г (М 9) — зимнее; М10Г3 — всесезонное 2. Масло моторное для автомобильных карбюраторных двигателей, ТУ 38-101-374—73: М8БХУ — всесезонное |
| МКР | Масло для коробки передач и рулевого управления, ГОСТ 4002—53 Заменители 1. Масло трансмиссионное автомобильное с присадкой ТАп-15-В, ТУ 38-101-176—71 2. Масло трансмиссионное ТАд-15, ТУ 38-1-274—69 |
| МГ |  |
| К | 1. Смазка 1—13 жировая, ГОСТ 1631—61 2. Смазка ЛИТОЛ-24, ТУ 38-101-139—71 Заменитель Смазка автомобильная ЯНЗ-2, ГОСТ 9432—60 |
| Ц | Смазка № 158, ТУ 38-101-320—72 Заменитель Смазка ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6267—74 |
| С | 1. Смазка универсальная среднеплавкая УС (солидол жировой), ГОСТ 1033—73, марок УС-2 (Л) или УС-3 (Т) или солидол синтетический, ГОСТ 4366—64, марки С (смазка УСс — автомобильная) 2. Смазка ЛИТОЛ-24, ТУ 38-101-139-71 |
| Г | Графитная смазка (УСсА), ГОСТ 3333—55 Заменитель Смесь: 80% смазки марки УС-2 (Л) или УС-3 (Т); ГОСТ 1 1033—73, и 20% графита П, ГОСТ 8295—73 |

Регулировка натяжения цепи привода газораспределения

В конструкции цепного привода   газораспределения предусмотрено специальное устройство для натяжения цепи. Оно представляет собой натяжную звездочку, установленную на конце двуплечего рычага и прижимаемую к ведомой ветви цепи с полным усилием. Начальное усилие определяется натяжением пружины, оказывающей давление на днище плунжера, который, в свою очередь, нажимает на внешнее плечо рычага с натяжным роликом. В положении нажатия на рычаг плунжер блокируется своей направляющей, образованной в крышке 3 (рис. 42), с помощью стопорного болта 2.

Рис. 42. Регулировка натяжения цепи привода газораспределения:

1 — резьбовая пробка; 2 — стопорный болт; 3 — верхняя крышка картера привода газораспределения

Таким образом, пружина, упирающаяся с одного конца в днище плунжера, а с другого конца в резьбовую пробку 1, находится все время в напряженном состоянии. В процессе эксплуатации двигателя звенья приводной цепи втягиваются, т. е. цепь удлиняется, вследствие чего возрастает прогиб ведомой ветви, изменяется положение натяжного ролика-зубчатки и появляется зазор в месте контакта плунжера с рычагом ролика. В таких условиях работа цепного привода газораспределения сопровождается повышенным шумом и увеличивается износ зубьев звездочек и звеньев цепи.

В начальный период эксплуатации автомобиля приводная цепь растягивается наиболее интенсивно, в дальнейшем этот процесс несколько стабилизируется. Поэтому для предупреждения повышенного износа деталей цепного привода и снижения уровня шума при его работе необходимо периодически восстанавливать натяжение цепи. Первый раз натяжение цепи нужно отрегулировать после первых 4000 км пробега автомобиля, а в дальнейшем— периодически.

Порядок регулировки цепи следующий.

На эксплуатируемом двигателе регулировку натяжения цепи выполняйте на неработающем двигателе.

Для этого отпустите стопорный болт 2 (см. рис. 42) на 1/2— 2/3 оборота (не более), проверните коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 1/2 оборота, пользуясь пусковой рукояткой, и затяните болт 2 до отказа, зафиксировав тем самым окончательно новое положение плунжера, а с ним и рычага натяжной звездочки.

На собранном после ремонта двигателе:

1. Выверните из цилиндров двигателя свечи зажигания.

2. Отпустите на 7г—2/3 оборота (не более) стопорный болт 2 пользуясь только пусковой рукояткой или с помощью гаечного ключа (за храповик коленчатого вала, см. рис. 42). Провертывание коленчатого вала стартером, а также вращение вала от руки в направлении против часовой стрелки (если смотреть со стороны храповика) при отпущенном стопорном болте недопустимо,

4. Затяните стопорный болт 2 до отказа.

Карбюратор типа К-126Н.

Запорный клапан поплавковой камеры снабжен уплотнительной резиновой шайбой, поэтому при разборке карбюратора необходимо:

1)  предохранять поплавковый механизм и запорный клапан даже от самых слабых ударов и не снимать резиновую шайбу с клапана;

2) при регулировке уровня топлива в поплавковой камере не нажимать поплавком на клапан во избежание повреждения резиновой шайбы;

3) при промывке клапана в сборе с шайбой пользоваться только чистым неэтилированным бензином или керосином.

Из общего комплекса операций технического обслуживания карбюратора шоферу разрешается выполнять лишь частичную эксплуатационную регулировку на холостой ход двигателя, а также проверять уровень топлива в поплавковой камере через смотровое окно.

Регулировка карбюратора на холостой ход двигателя. Для регламентирования содержания окиси углерода в отработавших газах бензиновых двигателей в безопасных для здоровья людей пределах введен ГОСТ 16533—70. Он устанавливает нормы содержания окиси углерода в отработавших газах двигателей на режиме холостого хода как у новых, выпускаемых заводами автомобилей, так и у находящихся в эксплуатации.

Для регулировки карбюратора на холостой ход двигателя предусмотрены два винта: упорный винт 2 (см. рис. 56), регулирующий степень прикрытия дроссельной заслонки первичной камеры и расположенный в приливе корпуса смесительных камер, и винт 3, регулирующий качество (состав) смеси, приготовляемой системой холостого хода.

У каждого выпущенного с завода автомобиля холостой ход двигателя отрегулирован в соответствии с требованиями упомянутого выше ГОСТа. Для обеспечения содержания окиси углерода в отработавших газах, не превышающего установленной нор мы, состав горючей смеси холостого хода несколько обеднен ни сравнению с прежним составом (до введения ГОСТа). В связи « этим частота вращения коленчатого вала двигателя, соответствующая устойчивой его работе на режиме холостого хода, повысилась примерно на 100 об/мин.

Свидетельством того, что выполненная на заводе регулировки карбюратора соответствует упомянутому выше ГОСТу, служит заполнение шлица винта 3 (см. рис. 56) красной (сигнальной) краской.

Рис. 56. Винты карбюратора для регулировки состава смеси холостого хода двигателя:

1 — рычаг на оси дроссельной заслонки; 2— упорный винт ограничения прикрытия дроссельной заслонки первичной смесительной камеры; 3 — винт регулировки состава смеси холостого хода

В соответствии с изложенным выше не следует самостоятельно, в гаражных условиях, без наличия специальных контрольно-измерительных приборов нарушать или восстанавливать заводскую регулировку карбюратора на холостой ход двигателя. Это недопустимо потому, что на протяжении определенного времени вызовет неконтролируемое загрязнение атмосферы, а затем при прохождении в ГАИ очередного технического осмотра автомобиля временное запрещение его эксплуатации.

Токсичность (ядовитость) отработавших газов в основном определяется подбором положения винта 3, регулирующего качество (состав) горючей смеси. Поэтому очень важно возможно больше сохранить положение этого винта, подобранное при регулировке карбюратора на заводе. Однако в отдельных случаях при недостаточном усилии пружины под головкой винта возможно самопроизвольное его отвертывание и, следовательно, нарушение оптимальной регулировки карбюратора.

Положение винта 3 следует периодически контролировать. [Получив новый автомобиль, отметьте (любым способом) положение этого винта и затем, вращая его головку только пальцами, Досчитайте число оборотов, требуемых для полного завертывания. После этого, вывертывая винт, установите его в исходное положение.

В процессе эксплуатации автомобиля может появиться необходимость уменьшить или увеличить частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу двигателя. Например, в период обкатки нового автомобиля вследствие понижения внутренних потерь на трение в двигателе эта частота будет увеличиваться, а в период дальнейшей эксплуатации из-за частичного самопроизвольного отвертывания винта 2 скорость может уменьшаться.

В указанных случаях нужно убедиться, что винт 3 сохраняет прежнее положение, а затем отвертывая или завертывая винт 2, восстановить требуемую частоту вращения коленчатого вала двигателя (900 об/мин). При завертывании винта 2 частота вращения вала увеличивается, а при отвертывании — уменьши

Карбюратор нужно регулировать на прогретом двигателе, при температуре охлаждающей жидкости не менее 80° С и при открытой воздушной заслонке карбюратора.

Если после проведения описанной выше регулировки не обеспечивается устойчивая работа двигателя на холостом ходу при частоте вращения коленчатого вала 900 об/мин, то это указывает на неисправность двигателя или его систем. Важнейшие из таких неисправностей следующие: неправильный зазор между контактами прерывателя, нарушение начальной установки момента зажигания, дефекты в работе свечей зажигания, засорение или не плотная затяжка топливного жиклера системы холостого хода (или другие нарушения работы карбюратора), нарушение тепловых зазоров в клапанном механизме, уменьшение или потеря компрессии в цилиндрах двигателя.

После устранения обнаруженных неисправностей и тщательной проверки общей исправности двигателя следует вновь отрегулировать карбюратор для работы двигателя на режиме холостого хода. При этом обязательно нужно выполнить требовании ГОСТ 16533—70 о допустимом содержании окиси углерода в от работавших газах двигателя.

Начальная регулировка карбюратора на холостой ход двигателя, проведенная на АЗЛК при выпуске автомобиля, не может сохраняться строго стабильной на протяжении последующей эксплуатации. Практически, начиная с обкаточного периода и при последующей эксплуатации автомобиля, техническое состояние двигателя непрерывно изменяется. Поэтому нарушение данной регулировки не может рассматриваться как заводской дефект не должно рекламироваться. Контроль за состоянием регулировки карбюратора и восстановление ее при необходимости, подобии регулировкам тепловых зазоров в приводе клапанов, корректировке момента зажигания рабочей смеси и другим, относится к операциям периодического технического обслуживания автомобиля. Соответствующие указания даны в табл. 2.

Однако полную регулировку карбюратора на холостой ход двигателя в соответствии с требованиями действующего ГОСТа должны проводить только опытные механики в условиях автомобильных станций «Автотехобслуживание» Министерства автомобильной промышленности СССР и станций других ведомств, рас полагающих специальными контрольно-измерительными приборами — тахометром и газоанализатором. Ниже приводится методика такой регулировки.

Карбюратор на холостой ход двигателя следует регулировать на двигателе, прогретом до температуры охлаждающей жидкости 80° С, при полностью открытой воздушной заслонке карбюратора в следующем порядке:

1. Остановить двигатель и полностью (до упора) завернуть винт 3 (рис. 56), а затем отвернуть его на 2 оборота. Завернуть винт 2 на 1,5—2 оборота от положения, при котором начинает открываться дроссельная заслонка первичной камеры (этот момент фиксируют по началу движения рычага 1 на оси дроссельном заслонки).

2. Подключить к двигателю тахометр и ввести пробоотборник анализатора в отводящую трубу глушителя автомобиля на расстояние не менее 600 мм от ее среза.

3.  Пустить двигатель и винтом 2, наблюдая за показаниями тахометра, установить частоту вращения коленчатого вала, равную 900 об/мин.

4. Завертывать винт 3 и, наблюдая за показаниями газоанализатора, установить объемное содержание окиси углерода в отработавших газах в пределах 2—3,5%. Если при этом частота вращения коленчатого вала двигателя будет близка к 900 об/мин, то регулировку карбюратора следует считать законченной.

Если при указанном выше порядке регулировки карбюратора частота вращения коленчатого вала окажется выше 900 об/мин, то винтом 2 следует установить требуемую частоту. Винтом 3 скорректировать в случае необходимости содержание окиси углевода в отработавших газах до установленных значений. Следует иметь в виду, что при завертывании винта 3 содержание окиси углерода в отработавших газах уменьшается, а при отвертывании — увеличивается. При этом нельзя уменьшать содержание [окиси углерода в отработавших газах ниже 2%, так как это приведет к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу.

В том случае, если при регулировке не представится возможным ограничить содержание окиси углерода верхним пределом 1(3,5%), регулировка может считаться приемлемой и при увеличенном содержании окиси углерода (но не выше 4,5%), установленном ГОСТ 16533—70.

5. На отрегулированном карбюраторе заполнить шлиц винта 3 красной (сигнальной) краской.

Примечание. Если по каким-либо причинам прогреть двигатель до (нормальной температуры охлаждающей жидкости (80° С) окажется невозможным, допускается регулировать карбюратор при температуре охлаждающей жидкости 60° С в указанном выше порядке. Однако при этом частота вращения коленчатого вала на холостом ходу двигателя должна быть равна примерно 800 об/мин.

Проверка уровня топлива в поплавковой камере. Одной из причин увеличения эксплуатационного расхода топлива может рыть принудительное переливание его через топливные каналы в малые диффузоры. Для выявления этой неисправности остановите двигатель, снимите с карбюратора воздушный фильтр и наблюдайте за выходными отверстиями топливных каналов в диффузорах. Появление капель топлива у отверстий каналов укажет на неисправность поплавкового механизма.

Если запорный клапан поплавковой камеры и поплавок герметичны, переливание топлива происходит из-за повышения его уровня. Для основной наиболее точной проверки уровня топлива в поплавковой камере пользуйтесь смотровым окном расположенным на боковой поверхности поплавковой камеры.

Проверяйте уровень топлива в поплавковой камере карбюратор  при холодном неработающем двигателе; автомобиль в этом случае должен находиться на плоской горизонтальной площадке.

Уровень топлива проверьте последовательно не менее двух раз. Каждый раз заполняйте топливную камеру, подавая топливо   насосом   с   помощью    рычага    ручной подкачки. После каждой проверки уровня сливайте топливо из камеры через   сливное    отверстие, вывертывая      резьбовую пробку. Если при всех за мерах   уровень   топлива будет  постоянным и будет   находиться на расстоянии   20 ±1,5 мм   от плоскости   разъема корпуса  поплавковой  камеры с ее крышкой, то положение поплавка отрегулировано правильно. Если уровень топлива не отвечает указанным выше требованиям, то отрегулируйте положение поплавка 1 (рис. 58) по отношению к крышке 5 поплавковой камеры.

Рис. 58. Проверка правильности положения поплавка карбюратора:

1 — поплавок; 2 — язычок рычага поплавка; 3 - ограничитель   хода   поплавка; 4 — запорный клапан;   5 — крышка   поплавковой камеры

Для этого снятую крышку 5 переверните на 180° и замерьте расстояние к от нижней поверхности поплавка до плоскости крышки  при  снятой картонной   прокладке.   Это   расстояние  должно   быть   равно 42±0,4 мм. Правильное положение поплавка установите путем соответствующего подгибания язычка 2 рычага поплавка. Одно временно с этим, подгибая ограничитель 3, установите ход запорного клапана 4 в пределах 1,5—2,0 мм (зазор между язычком и торцом стержня клапана).

Прерыватель.

При работе прерывателя его контакты подвергаются значительным электрическим и механическим нагрузкам. Поэтому для обеспечения надежной работы контактов, а следовательно, и всей системы зажигания необходим своевременный и тщательный уход за ними — чистка и регулировка зазора при размыкании.

Покрытие маслом или грязью контакты прерывателя протрите замшей, смоченной в легкоиспаряющемся (например, авиационном) бензине. Затем оттяните рычажок прерывателя от пластины с неподвижным контактом (на несколько секунд), чтобы бензин испарился. Вместо замши можно пользоваться любой тканью, не оставляющей волокон на контактах, а взамен бензина — только спиртом.

Рабочие поверхности контактов прерывателя зачищайте только в случае обнаружения большого переноса металла с одного контакта на другой. Для зачистки контактов пользуйтесь тонким (толщиной примерно 1 мм) кусочком абразивного шлифовального круга или мелкой стеклянной шкуркой на бумажной основе. Однако наилучшее качество зачистки получается при применении мелкого абразивного камня, для чего требуется предварительно снять рычажок и стойку с диска прерывателя.

Не применяйте наждачную бумагу, надфиль и подобные им средства для зачистки контактов прерывателя. Не пользуйтесь для зачистки контактов монетой, так как металл монеты, оставшийся на рабочих поверхностях контактов, приведет в дальнейшем к быстрому их обгоранию.

Зачищая контакты, удаляйте только бугорок на одном из и несколько сглаживайте поверхность другого, на котором образуется углубление (кратер). Это углубление не устраняйте полностью. После зачистки контакты прерывателя обдуйте сухим сжатым воздухом для удаления пыли и протрите сухой чистой тряпочкой (пропустив тряпочку между контактами).

Зачищайте и промывайте контакты прерывателя также в случае образования на них оксидной пленки, обычно появляющаяся при длительном хранении автомобиля в жаркую погоду и высокой влажности воздуха. Такая пленка не проводит ток, что затрудняет пуск двигателя.

Зазор между контактами прерывателя (0,35—0,45 мм) проверяйте плоским щупом, шарнирно закрепленным на гаечном ключе (6 мм), прилагаемом к автомобилю в комплекте инструмента. Для регулировки зазора поворачивайте коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой настолько, чтобы кулачок 3 (рис. 60)

Рис.   60.   Распределитель

зажигания: / — грузик; 2 —клемма низкого напряжения; 3 — кулачок; 4 — ротор (бегунок); 5 — контактная пластина ротора; 6 — крышка; 7 — пружина контактного уголька; 8 — контактный уголек; 9 — защелка; 10 — пружина грузика; // — подшипник; 12— муфта присоединения к приводу; 13 — неподвижная пластина октан-корректора; 14 — тяга; 15 — пластина (основание) прерывателя; 16 — винт крепления пластины 19; 17 пружина; 18 — диафрагма; 19 — пластина неподвижного контакта; 20 — рычажок прерывателя с подвижным контактом; 21 — неподвижный контакт; 22 — текстолитовая подушечка; 23 — эксцентрик; 34 — конденсатор; 25—фильц; 26 — подвижная пластина октан-корректора

прерывателя полностью разомкнул контакты. Затем ослабьте винт 16, крепящий пластину 19, и, вращая головку регулировочного эксцентрика 23, сместите пластину в требуемом направлении до получения нормального зазора между контактами. Затем закрепите винт 16 и вновь проверьте щупом зазор.

После регулировки зазора между контактами прерывателя нарушается правильность начальной установки момента зажигания, которую нужно проверить, и, если необходимо, уточнить (см. ниже).

При смазке трущихся деталей распределителя зажигания (см. табл. 3) не подавайте масло в количествах, больших, чем указано. Излишняя смазка замасливает контакты прерывателя, и они подгорают, что нарушает или полностью прекращает нормальное ценообразование между электродами свечей. Для смазки распределителя не применяйте масло из картера двигателя (например, с маслоизмерительного стержня).

Проверка и установка момента зажигания. Установка момента зажигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя должна быть выполнена с большой точностью, так как даже при небольших

ошибках резко увеличивается расход топлива, а мощность двигателя и тяговые качества автомобиля снижаются.

Порядок операций при  проверке установки зажигания следующий.

Выверните свечу первого (считая от радиатора) цилиндра и «откройте отверстие для свечи в головке блока пробкой из смятой бумаги.

Медленно вращайте коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до начала такта сжатия в первом цилиндре, которое определите по выталкиванию бумажной пробки, закрывающей отверстие для свечи. Продолжая вращать вал, установите поршень первого цилиндра в положение, соответствующее моменту проскакивания искры между электродами свечи (10° до в. м. т.), при котором первая метка 4 (см. рис. 39) на шкиве привода вентилятора совпадает с острием штифта 2, запрессованного в нижнюю крышку распределительных звездочек.

Не меняя указанного выше положения коленчатого вала, ослабьте гайку болта, скрепляющего пластины 13 и 26 (см. рис. ) октан-корректора, и установите корпус распределителя в среднее положение. Для этого совместите стрелку а подвижной пластины 26 октан-корректора с нулевой отметкой шкалы, нанесенной на неподвижной пластине 13, закрепляющей распределитель на двигателе с помощью шпильки. Поворачивайте корпус распределителя рукой, а затем затяните гайку болта, скрепляющего пластины 13 и 26.

Снимите крышку распределителя и подсоедините заранее проверенную контрольную лампу (12 В) с патроном (например, переносную, прилагаемую к автомобилю) концом одного провода к клемме 2, соединенной с рычажком 20 прерывателя, а концом другого провода — к корпусу («массе») и включите зажигание. Ослабьте гайку шпильки крепления пластины 13 к двигателю к поверните корпус распределителя против часовой стрелки настолько, чтобы замкнулись контакты прерывателя, после чего подожмите пальцем ротор в направлении часовой стрелки (для устранения зазоров в приводе) и медленно поворачивайте  корпус распределителя в том же направлении до тех пор, пока не загорится контрольная лампа.

Проверьте точность установки контактов прерывателя на замыкание, поворачивая кулачок по часовой стрелке и одновременно слегка прижимая к нему пальцем рычажок 20; при этом контрольная лампа должна погаснуть или должно уменьшиться свечение ее нити;

Если установка зажигания сделана правильно, то, не меняя положения корпуса распределителя, затяните гайку креплении пластины 13 октан-корректора распределителя к двигателю.

Установите на место и закрепите защелками крышку распр. делителя, вверните на место свечу первого цилиндра и вставь и наконечник ее провода в контактное гнездо крышки, расположен кое над клеммой 2 корпуса распределителя.

Присоедините провода остальных свечей к распределители) соответствии с порядком работы цилиндров (1-3-4-2), учитывая что ротор вращается против часовой стрелки.

Если по какой-либо причине после установки коленчатого вала в положение, соответствующее моменту проскакивания искры в первом цилиндре (по соответствующей метке на шкиве), распределитель зажигания будет снят (но положение коленчатом» вала не изменялось), то при последующей установке его нужно обеспечить правильное положение муфты 12. Для этого перед установкой распределителя на двигатель наденьте на кулачок ротор и поверните муфту 12 так, чтобы токоразносная пластина Я ротора была обращена точно в сторону клеммы 2. Не меняя положения муфты 12, вставьте распределитель в корпус привода и затяните гайку. Затем присоедините трубопровод к штуцеру ка меры вакуумного регулятора опережения зажигания.

Следует 'иметь в виду, что в случае установки зажигания по соответствующей метке на шкиве при среднем положении октан корректора двигатель работает с наивыгоднейшими мощностными и экономическими показателями лишь при условии, что для его питания применяется бензин с октановым числом не ниже 93.

При необходимости некоторого корректирования начальной установки момента зажигания ослабьте гайку болта, скрепляющего пластины 13 и 26 октан-корректора, а затем вращайте в требуемом направлении корпус распределителя.

На неподвижной пластине 13 октан-корректора нанесены знаки « + » (опережение) и «—» (запаздывание), указывающие направление перемещения стрелки а пластины 26 для получения желаемого результата. Наибольший угол опережения (или запаздывания зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой с помощью октан-корректора, составляет 12° относительно начальной установки (10° до в. м. т.).

Свечи.

Свечи зажигания А 7,5 СС с керамическим синоксалевым изолятором. Ввертываемая часть корпуса свечи имеет специальную резьбу СПМ 14Х 1,25 мм; размер корпуса под ключ равен 21 мм. Свечи этого типа обеспечивают устойчивую работу двигателя на всех режимах. Применение свечей других типов приводит к ненормальной работе двигателя, так как они окажутся или «горячими», или «холодными». «Горячие» свечи будут перегреваться, что повлечет за собой калильное зажигание рабочей смеси и разрушение изолятора. «Холодные» свечи не будут прогреваться до температуры самоочищения электродов от нагара, что ухудшит пуск двигателя и приведет к перебоям в искрообразовании при работе двигателя из-за короткого замыкания электродов нагаром.

Уход за свечами при эксплуатации состоит в периодической очистке их от отложений нагара, в проверке и регулировке зазора между электродами.

Для очистки свечей от отложений нагара внутри корпуса и на юбочке изолятора выверните свечу из головки блока цилиндров и промойте щеткой в бензине. Категорически запрещается во избежание порчи свечи снимать острыми инструментами нагар с юбочки изолятора.

Зазор между электродами свечи  (0,8—0,95 мм) проверяйте цилиндрическим щупом или стальной проволочкой соответствую диаметра. При регулировке зазора осторожно подгибайте боковой электрод.

После каждых 16 тыс. км пробега автомобиля заменяйте свечи зажигания новыми.

Сцепление.

Для заправки системы гидропривода   сцепления применяйте  специальную тормозную жидкость (см табл. 4); предварительно полностью удалите из системы  гидропривода  содержащуюся в ней жидкость и тщательно промойте систему свежей тормозной жидкостью.

Тормозную жидкость заливайте в бачок 3 (рис 63) главного цилиндр«ч гидропривода, изготовленный из полупрозрачной пластмассы, причем уровень жидкости должен быть на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка.

Заполняйте (вместе с помощником) систему гидропривода сцепления в следующем порядке:

1. Заполните бачок главного цилиндра гидропривода жидкостью до нормального уровня (см. выше).

2. Очистите от пыли и грязи клапан выпуска воздуха на рабочем цилиндре и снимите с головки клапана резиновый защитный колпачок.

3. Наденьте на головку клапана резиновый шланг для прокачивания системы гидропривода тормозов. Свободный конец шланга погрузите в тормозную жидкость, налитую в чистый стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный на половину его высоты.

- Резко нажмите ногой на педаль сцепления последовательно 3—4 раза (с интервалом, между нажатиями 1—2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отверните на 1/2—3/4 оборота клапан

выпуска воздуха (при этом в вытекающей жидкости будут по являться пузырьки воздуха).

5. После прекращения истечения жидкости из шланга заверните клапан выпуска воздуха до отказа.

6. Повторяйте операции, указанные в пи. 4 и 5 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из жидкости (для этого потребуется примерно 75—80 нажатий на пера ль) .

При удалении воздуха из системы гидропривода одновременно добавляйте в бачок тормозную жидкость, не допуская уменьшения ее уровня ниже 2/3 нормальной величины.

Когда окончательно прекратится выход воздуха из шланга, одерживая педаль нажатой, заверните до отказа клапан и только после этого снимите с его головки шланг. Затем наденьте на головку клапана защитный колпачок, долейте в бачок жидкость, доведя ее уровень до нормального, и поставьте на место крышку 'бачка.

Примечание. Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачивании системы, может быть вновь использована для заправки, но только после полного удаления содержащегося в ней воздуха и фильтрования.

Систему гидропривода сцепления промывайте свежей тормозной жидкостью и меняйте в системе жидкость после каждых 124 тыс. км пробега автомобиля, но не реже одного раза в 1,5 года.

В процессе эксплуатации автомобиля сцепление не нуждается в каком-либо уходе или регулировке. В механизме привода сцепления предусмотрена лишь одна эксплуатационная регулировка, обусловленная естественным износом фрикционных накладок ведомого диска— регулировка свободного хода наружного конца вилки выключения сцепления.

Свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления контролируйте измерительной линейкой. Этот ход составляет 4,5—5,5 мм и соответствует устранению зазора между графитовым подпятником и выжимной пятой (приблизительно 2,5 мм).

Перед регулировкой свободного хода наружного конца вилки выключения сцепления определите по измерительной линейке величину линейного перемещения конца вилки 5 (рис. 64) относительно наконечника 4, для чего передвиньте копен вилки в направлении стрелки Л, пока не почувствуете упор подпятника в шяту. После этого перемещения зазор между радиусными поверхностями стойки наконечника 4 и паза вилки 5 должен быть в пределах 4,5—5,5 мм.

- Если указанный зазор меньше 4,5 мм, то укоротите толкатель, для чего ослабьте контргайку 3 и вверните толкатель 2внакопеч-1ник 4. Если зазор больше 5,5 мм, то удлините толкатель, для |чего ослабьте контргайку 3 и выверните толкатель 2 из наконечника 4.

Тормозная система

Заполнение системы гидропривода рабочего тормоза жидкостью. Для заправки системы гидропривода применяйте специальную тормозную жидкость (см. табл. 4); предварительно полностью удалите из системы гидропривода содержащуюся в ней жидкость и тщательно промойте систему свежей тормозной жидкостью.

В систему общего гидропривода тормозную жидкость заливайте в бачок главного цилиндра, изготовленный из полупрозрачной пластмассы так, чтобы уровень жидкости был на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка.

В связи с тем, что поршень гидроцилиндра гидровакуумного усилителя перемещается только при работающем двигателе, заполняйте систему жидкостью и удаляйте из нее воздух в порядке, описанном на стр. 128, дважды: при неработающем, а затем — при работающем двигателе. Только при этом условии можно будет достаточно полно удалить воздух из гидроцилиндра усилителя.

Удаление воздуха начинайте сначала из рабочего цилиндра тормоза заднего правого колеса, сняв с клапана выпуска воздуха этого цилиндра защитный колпачок (см. п. 2 и 3). Затем (см. п. 3), удерживая шланг погруженным в жидкость, резко нажмите 4—5 раз на педаль тормоза (с интервале'            ;у нажатиями 1—2 с), после чего, оставив педаль нажатой., отверните на У2— зи оборота клапан выпуска воздуха.

Операции, указанные в п. 4 и 5, повторяйте до тех пор, пока полностью не прекратится выделение воздуха из шланга, погруженного в сосуд с жидкостью.

Соблюдая перечисленный выше порядок операций, удаляйте воздух из трубопроводов и рабочих цилиндров остальных тормозов в такой последовательности: заднего правого, заднего левого, переднего правого и переднего левого.

При повторном удалении воздуха из системы, т. е. при функционировании гидровакуумного усилителя, двигатель должен работать на режиме холостого хода.

Заправку системы раздельного гидропривода тормозной жидкостью и удаление из системы воздуха следует выполнять поочередно, например сначала в контуре, обслуживающее тормозные механизмы передних колес, а затем — в контуре, обслуживающем тормозные механизмы задних колес. При этом удаление воздуха из одного какого-либо контура будет сопровождаться появлением перепада давлений жидкости по обе стороны поршня сигнального устройства и, следовательно, включением сигнальной лампы.

После того, как воздух будет полностью удален из обоих контуров системы гидропривода, установите поршень сигнального устройства в среднее (нейтральное) положение. Для этого отверните на 1/2—3Л оборота клапан выпуска воздуха любого рабочего цилиндра, обслуживаемого тем контуром, из которого воздух удалялся в первую очередь. Далее плавно нажимайте педаль тормоза до момента включения сигнальной лампы, после чего быстро заверните клапан выпуска воздуха до отказа.

Для контроля уровня рабочей жидкости в питательном бачке главного тормозного цилиндра системы раздельного гидропривода предусмотрены метки. На боковых стенках бачка, изготовленного из полупрозрачной пластмассы, сделаны одна над другой линейные метки с надписями МАХ и ЛИХ, соответствующие наибольшему и наименьшему допускаемым уровням жидкости.

Периодически промывайте систему гидропривода тормозов и заменяйте в системе рабочую жидкость, как указано на стр. 129.

Гидровакуумный (или вакуумный) усилитель в гидроприводе тормозов не нуждаются в каких-либо регулировках и техническом обслуживании при эксплуатации автомобиля.

Регулятор тормозных сил также не требует какого-либо ухода в процессе нормальной эксплуатации автомобиля. Однако после ремонта или замены рессор, а также после пробега автомобилем каждых 24 тыс. км необходимо проверить и восстановить, если потребуется, надлежащий натяг нагрузочной пружины регулятора. Порядок операций при этом должен быть следующий:

1)отверните на несколько оборотов контргайку регулировочного болта и регулировочный болт на рычаге регулятора;

2) отсоедините от кронштейна на балке заднего моста нижний шарнир стойки нагрузочной пружины;

3) установите с помощью масштабной линейки расстояние между центром верхнего шарнира стойки и центром отверстия на кронштейне балки заднего моста равным 134 мм для автомобиля модели 412; 115 мм — для модели 427 и 134 мм—для модели 434. Для этого оттягивайте пружину вниз за верхний шарнир стойки;

4)  вращая регулировочный болт на рычаге регулятора, установите зазор 0,1 мм между торцом болта и поршнем регулятора и, удерживая болт от проворачивания, затяните контргайку;

5)   закрепите нижний шарнир стойки нагрузочной пружины на кронштейне балки заднего моста.